Briefing avant décollage

Exemple si on décolle en DA40 en 01

« On remonte la piste 19, on s’aligne en 01

Décollage piste 01 ,  piste non limitative  (= pas courte, pas d’obstacle, etc.)

Max Power , Volets sur Take off, rotation 60knts

- Toute panne avant rotation, je coupe les gaz, max braking, j’appelle la tour

- Si panne après rotation :

1)  Si assez de piste disponible je coupe les gaz, full flap, je pose, max braking, j’appelle la tour

2)  Si pas assez de piste disponible :

-Panne Mineur, tour de piste adapté (ici main gauche pour reposer en 08 ou 01)

-Panne Majeur, vitesse de finesse 75knt on cherche un champ dans les 30°,

« Le vent vient de la droite on essaiera de se poser vers la droite »  (face au vent)

Menace du jour ... (voir ci-dessous)

Si je n’ai pas atteint 50Knt travers PAPA 5 , j’annule le décollage

Menaces du jour :  quelques exemples :

Chaleur, masse max, plein, altitude pression faible = performance réduite

Nombreux oiseaux, obstacle dans l’axe

Nuage bas -> possible de faire un tour de piste basse hauteur au cas où…